Ejercicio 3. Encaminador IP: filtrado de paquetes a través de ACLs

En la red de la compañía LAB-SSI se ha de instalar y configurar un sistema de cortafuegos basado en el filtrado de paquetes para la protección perimetral. El control que debe realizarse ha de cumplir con la política de seguridad establecida por la dirección de la empresa.

Guion de la práctica

Tarea 1: Bajar el fichero de trabajo de la práctica desde Aula Digital y abrirlo. La red que se visualizará se corresponderá con la topología de cortafuegos de la figura 1 del ejercicio 2.

Tarea 2: Realizar el inventario de red. Para ello, rellenar la tabla 1 según las configuraciones ip de los distintos sistemas finales e intermedios de la red.

Tabla 1. Inventario de la red. Información de configuración ip de los sistemas

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IPv4/máscara de red o subred | Encaminador predeterminado | Servidor DNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | GigabitEthernet0 | 190.190.190.1/24 | - |  |
|  | GigabitEthernet1 | 100.100.100.2/24 | - |  |
| R2 | GigabitEthernet0/0 | 192.168.1.1/24 | - |  |
|  | GigabitEthernet0/1 | 190.190.190.2/24 | - |  |
| Boundary Router | GigabitEthernet0/0 | 100.100.100.1/30 | - |  |
|  | GigabitEthernet0/1 | 120.120.120.1/8 | - |  |
| ServWEB-int | FastEthernet0 | 192.168.1.2/24 | 192.168.1.1 | 190.190.190.3 |
| PCint1 | FastEthernet0 | 192.168.1.3/24 | 192.168.1.1 | 190.190.190.3 |
| ServWEB | FastEthernet0 | 190.190.190.5/24 | 190.190.190.1 | 190.190.190.3 |
| ServCorreoE | FastEthernet0 | 190.190.190.4/24 | 190.190.190.1 | 190.190.190.3 |
| ServDNS | FastEthernet0 | 190.190.190.3/24 | 190.190.190.1 | 190.190.190.3 |
| PCext1 | FastEthernet0 | 120.120.120.2/8 | 120.120.120.1 | 120.120.120.10 |
| ServWEBext | FastEthernet0 | 120.120.120.3/8 | 120.120.120.1 | 120.120.120.10 |
| ServCorreo-ext |  | FastEthernet0 | 120.120.120.5/8 | 120.120.120.1 | 120.120.120.10 |
| ServDNSext | FastEthernet0 | 120.120.120.10/8 | 120.120.120.1 | 120.120.120.10 |

Tarea 3: Comprobar la conectividad y el funcionamiento de los servicios de la red.

Revisar que la configuración de la red del ejercicio sea la correcta para que exista conectividad entre todos los sistemas. Si fuese el caso, realizar las reconfiguraciones necesarias para que exista conectividad. En los siguientes puntos se explica cómo se pueden configurar las interfaces de los encaminadores mediante los comandos CLI correspondientes y también las configuraciones de los sistemas finales (tanto de usuario como servidores).

- Configuración de la dirección ipv4 de una interfaz de red en un encaminador (router) Cisco. Para ello, se tiene que acceder a la zona de configuración específica de la interfaz y allí ejecutar el comando de asignación de ip y, posteriormente, la activación de la interfaz como se indica a continuación:

R1(config)#interface Gig 0/0

R1(config-if)#ip address 190.190.190.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface Gig 0/1

R1(config-if)#ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#exit

- Configuración ipv4 de los sistemas finales

Seleccionar dispositivo  pestaña Desktop  IP Configuration  rellenar campos de ipv4

- Configuración servidores DNS. Para visualizar la configuración correspondiente a los nombres DNS de los servidores, seguir los pasos siguientes en los 2 servidores DNS:

Seleccionar serv. DNS  pestaña Services  DNS  ver mapeo nombre DNS – dirección IP

- Configuración servidores correo-e. Para realizar la configuración de los buzones de correo de los usuarios en los servidores de correo, seguir los pasos siguientes:

Seleccionar servidor correo-e  pestaña Services  EMAIL  crear usuarios

- Configuración clientes correo-e. Para realizar la configuración del correo-e en los PCs de usuario seguir los pasos siguientes:

Seleccionar PC  Desktop  seleccionar Email  rellenar información solicitada

- Una vez realizada la supervisión de las configuraciones y, en caso necesario, la reconfiguración siguiendo los pasos anteriores, proceder a la comprobación de la conectividad entre ellos y también el funcionamiento correcto de los servicios de red implementados (DNS, Web y correo-e).

  - ¿Cómo podría realizarse esta comprobación?

  - Indicar qué pruebas se han realizado y el resultado obtenido

Tarea 4: Una vez comprobado el funcionamiento correcto en la tarea anterior, implementar la política de seguridad desarrollada en el ejercicio 2 en los encaminadores R1 y R2 utilizando ACLs extendidas siguiendo los pasos explicados en clase siguientes:

- Paso 4.1. Creación de las ACL en cada encaminador que incluirán las reglas del ejercicio 2 que correspondan a cada uno de ellos

- Paso 4.2. Visualización de las ACLs. Comprobar que las reglas definidas en cada encaminador se corresponden con las que se querían crear y que están en el orden correcto. Para ello, desde el entorno de privilegios, se pueden utilizar los comandos siguientes:

  - show access-list

  - show run

Indicar qué diferencia existe en la visualización de las ACLs entre las 2 opciones anteriores.

- Paso 4.3. Aplicar las ACLs a las interfaces correspondientes y en el sentido correspondiente

- Paso 4.4. Una vez aplicadas las ACLs, realizar la comprobación de la configuración con el comando “show run” y observando si en las interfaces correspondientes aparece el comando adecuado

Tarea 5: Pruebas de funcionamiento. Realizar las pruebas necesarias para comprobar que el sistema de cortafuegos está realizando su función correctamente según la política establecida.

- Paso 5.1. ¿Qué pruebas realizaría? Aportar la información siguiente: listado de las pruebas realizadas, resultado y explicación del resultado obtenido

- Paso 5.2. Una vez realizadas las pruebas (aunque no se hayan completado todas) visualizar las ACLs configuradas, desde el entorno con privilegios, utilizando el comando siguiente:

  - show ip access-list

Contestar a la pregunta siguiente: ¿Qué diferencias existen entre esta visualización y la correspondiente al comando “show access-list” utilizada en el Paso 4.2?

Tarea 6: Cuestiones teóricas adicionales:

  - Indique el tipo de cortafuegos que se ha implementado en la práctica y explique brevemente su funcionamiento

  - ¿Qué otros tipos de cortafuegos vistos en clase existen?

  - Indique la política de filtrado que por defecto se aplica en los encaminadores Cisco

  - ¿Qué tipos de ataques no se pueden evitar utilizando cortafuegos de filtrado de paquetes? Poner algún ejemplo. (NOTA. Para contestar a esta pregunta debe suponerse que los cortafuegos son 100% seguros)

  - Indicar la arquitectura de cortafuegos implementada en el ejercicio

  - ¿Qué es una red DMZ? ¿Qué tipos de sistemas suelen instalarse en las redes DMZ?

  - ¿Se podría mejorar, desde el punto de vista de la seguridad perimetral, el control entre las dos redes de la empresa LAB? Indique las mejoras y arguméntelas.

(Se acabó la práctica)